УПРАЖНЕНИЕ 15. ОПРЕДЕЛЯНЕ МАКСИМАЛНАТА ЕНЕРГИЯ НА БЕТА-СПЕКТЪРА ПО СЛОЯ НА ПОЛУОТСЛАБВАНЕ

Цел на упражнението е изучаване взаимодействието на  -лъчи с веществото в т. нар. геометрия на преминаване и прилагането на един прост и елегантен метод за определяне на основния параметър в -спектъра – неговата максимална енергия.

Теоретични бележки

Максималната енергия на -спектъра е характерна за всеки -радиоактивен нуклид, тъй като тя представлява разликата в атомните маси на матерното и дъщерното ядро. Тя може да бъде опитно определена, като се намери дебелината на слоя на полуотслабване (вж. изрази (ІІІ.26) и (ІІІ.27) от Допълнение 2).

Експерименталното определяне на слоя на полуотслабване се извършва по следния начин. Измерва се интензитетът на сноп -лъчи в зависимост от дебелината на няколко алуминиеви поглътителя. Построява се зависимостта на отслабване на интензитета от дебелината на поглътителите в полулогаритмичен мащаб и от графиката се определя ъгловият коефициент на получената права. Този ъглов коефициент е равен на коефициента на отслабване . Слоят на полуотслабване се определя от израза

d1/2 = ln2/ .

За определяне на максималната енергия се използват емпиричните изрази

d1/2 = 55EM1,66     за енергетичния интервал  0,15  Е  0,7 MeV,

(ІІ.40)	          d1/2 = 53EM1,47     за 0,7  Е  2,5 MeV

или графиката на фиг. ІІ.17.

Радиоактивният източник може да съдържа два или повече -радиоактивни нуклида, матерното ядро да претърпява два последователни -разпадания или даже да има няколко групи -лъчи. В тези случаи максималните енергии на отделните групи -частици и техните относителни интензитети могат да бъдат намерени чрез анализ на кривата на отслабване. Процедурата за анализ на две последователни -разпадания със съществено различаващи се максимални енергии на -спектрите е следната. Построява се кривата на отслабване в полулогаритмичен мащаб  крива АВС на фиг. ІІ.18. Отсечката ВС е част от права, която представя отслабването на интензитета на най-твърдата компонента. Екстраполираме ВС до нейното пресичане с ординатната ос и определяме ъгловия коефициент на правата DBC, а оттам  слоя на полуотслабване и максималната енергия на най-твърдата компонента в -спектъра. След това определяме относителния интензитет на тази компонента I0тв при нулева дебелина на поглътителя (точка D) чрез антилогаритмуване. От логаритъма на пълния интензитет при същата дебелина (точка А) определяме пълния интензитет I0п. Нанасяме логаритъма от разликата върху ординатната ос  точка Е. Разделяме участъка DB на 56 равни части. Намираме последователно интензитетите на твърдата компонента и пълния интензитет за съответната дебелина на поглътителя по техните логаритми и нанасяме логъритъм от разликата Iп  Iтв, получена за стойност на абсцисата di. Съединяваме получените точки с плавна линия. Ако се получи права, разлагането на кривата е завършено. Ако не, процедурата се повтаря до пълното разлагане на кривата. От получените прави определяме слоевете на полуотслабване и максималните енергии за отделните компоненти, а от точките на пресичането им с ординатната ос  техните относителни интензитети.

Опитна постановка

Използва се опитната постановка, показана на фиг. ІІ.19. -лъчите се регистрират с помощта на камбановиден брояч с тънко входно прозорче. Между брояча и радиоактивния източник се поставят последователно алуминиеви пластинки с различни дебелини и се измерва скоростта на броене. За да се намалят ефектите, свързани с разсейването на -лъчите от поглътителя, пред прозорчето на брояча се поставя месингова диафрагма, отделяща достатъчно тесен сноп -лъчи.

Изпълнение на упражнението

1. Между източника и брояча се поставя достатъчно дебел поглътител и се измерва фонът за 10 минути (този фон може да се дължи на съпровождащо -лъчение).

2. Измерва се скоростта на броене без поглътители с точност 1%.

3. Между източника и брояча се поставят последователно алуминиеви пластинки с нарастваща дебелина и се измерва съответната скорост на броене със същата статистическа точност. Правят се корекции за фон.

4. Построява се кривата на отслабване в полулогаритмичен мащаб и се извършва разлагане на различни прави, ако получената графика не представя линейна зависимост.

5. Определят се коефициентите на отслабване за отделните компоненти на -лъчението.

6. Пресмятат се съотвените слоеве на полуотслабване. С помощта на  фиг. ІІ.17 се определят максималните енергии.